Projekt laboratoryjny - Metody numeryczne w inżynierii

Oliwier Bobras 25565

Kacper Korba 255629

Modelowanie silnika elektrycznego z magnesami trwałymi NdFeB 40 MGOe i uzwojeniami w środowisku FEMM 4.2 (Wariant 5)

# 1. Cel pracy

Zbudowanie parametrycznego dwuwymiarowego modelu silnika elektrycznego z magnesami trwałymi i uzwojeniami w środowisku FEMM 4.2 oraz zbadanie wpływu kąta położenia wirnika na moment elektromagnetyczny i rozkład indukcji magnetycznej. Budowę geometrii oraz serię obliczeń numerycznych zautomatyzowano przy użyciu skryptu w języku Lua.

# 2. Parametry modelu

Wariant 5. Model 2D płasko-równoległy, częstotliwość 0 Hz, głębokość 50 mm, jednostki: milimetry. Na zewnętrznej granicy obszaru obliczeniowego zastosowano warunek brzegowy typu Prescribed A (A = 0). Uzwojenia trójfazowe (A, B, C) połączone szeregowo.

| Parametr | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Promień otworu (wał) | 20 | mm |
| Zewn. promień jarzma stojana | 30 | mm |
| Promień końców zębów stojana | 55 | mm |
| Szerokość szczeliny powietrznej | 3 | mm |
| Promienie magnesów (wewn./zewn.) | 58 / 63 | mm |
| Promienie jarzma wirnika (wewn./zewn.) | 63 / 66 | mm |
| Promień obszaru zewnętrznego (brzeg) | 78 | mm |
| Liczba żłobków Ns | 12 | - |
| Liczba magnesów / biegunów Nr | 14 | - |
| Prąd w fazie I | 7 | A |
| Liczba zwojów N | 100 | - |
| Materiał stojana i jarzma wirnika | M-19 Steel | - |
| Materiał magnesów | N40 (NdFeB 40 MGOe) | - |
| Materiał uzwojeń | 20 AWG | - |

# 3. Opis modelu obliczeniowego

Model składa się z nieruchomego stojana oraz obracanego wirnika, oddzielonych szczeliną powietrzną. Środek obrotu wirnika stanowi punkt początkowy układu współrzędnych (0,0).

Stojan zawiera jarzmo i 12 zębów z żłobkami, w których umieszczono uzwojenia trójfazowe o naprzemiennych kierunkach prądu. Wirnik składa się z 14 magnesów trwałych N40 o naprzemiennym kierunku namagnesowania (7 par biegunów) oraz stalowego jarzma domykającego obwód magnetyczny. Obszar zewnętrzny stanowi powietrze ograniczone warunkiem A = 0.

Część wirująca (magnesy wraz z jarzmem wirnika) została przypisana do osobnej grupy, co umożliwia jej obrót oraz automatyczne wykonanie serii obliczeń dla kolejnych kątów. Siatka elementów skończonych liczy około 41 000 węzłów i 82 000 elementów. Budowę geometrii, przypisanie materiałów, definicję uzwojeń i magnesów, warunek brzegowy oraz pętlę obliczeniową zrealizowano skryptem Lua (załącznik).

# 4. Wyniki obliczeń

Przedstawione poniżej wyniki dotyczą finalnej, przyjętej wersji modelu - ze stalowym jarzmem wirnika oraz uzwojeniem o 100 zwojach. Stanowi ona główny rezultat pracy. Wpływ poszczególnych decyzji konstrukcyjnych, które doprowadziły do tej wersji, przedstawiono w rozdziale 5.

## 4.1. Geometria modelu

Zbudowany model przedstawia silnik z wewnętrznym stojanem uzwojonym oraz zewnętrznym wirnikiem z magnesami trwałymi.

## 4.2. Rozkład indukcji magnetycznej

Rozkład indukcji magnetycznej |B| wraz z liniami pola pokazuje przepływ strumienia z magnesów przez szczelinę powietrzną, zęby stojana i jarzmo. W zębach stojana w pobliżu zasilanych uzwojeń widoczne są obszary nasycenia obwodu magnetycznego (indukcja zbliżona do 2 T).

## 4.3. Moment w funkcji kąta położenia wirnika

Moment elektromagnetyczny zmienia się okresowo w funkcji kąta położenia wirnika, w zakresie od −0,59 do +0,50 N·m. Okres zmian wynosi około 26°, co odpowiada podziałce biegunowej (360°/14). Krzywa oscyluje wokół zera, ponieważ prąd w uzwojeniach jest ustawiony na stałe i nie jest komutowany w funkcji położenia wirnika. Punkty przecięcia z osią zerową odpowiadają położeniom równowagi.

Tabela wyników badania numerycznego:

| Kąt [°] | Moment [N·m] | Bmax [T] | Bśr [T] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.162 | 0.947 | 0.535 |
| 2 | -0.052 | 0.941 | 0.535 |
| 4 | -0.146 | 0.933 | 0.535 |
| 6 | -0.421 | 0.912 | 0.535 |
| 8 | -0.575 | 0.872 | 0.534 |
| 10 | -0.488 | 0.875 | 0.533 |
| 12 | -0.170 | 0.877 | 0.533 |
| 14 | 0.170 | 0.876 | 0.533 |
| 16 | 0.373 | 0.872 | 0.534 |
| 18 | 0.315 | 0.893 | 0.534 |
| 20 | 0.156 | 0.928 | 0.534 |
| 22 | 0.032 | 0.936 | 0.534 |
| 24 | 0.189 | 0.946 | 0.534 |
| 26 | 0.401 | 0.948 | 0.536 |
| 28 | 0.499 | 0.944 | 0.536 |
| 30 | 0.361 | 0.930 | 0.536 |
| 32 | 0.057 | 0.904 | 0.536 |
| 34 | -0.166 | 0.914 | 0.536 |
| 36 | -0.161 | 0.917 | 0.536 |
| 38 | 0.055 | 0.923 | 0.536 |
| 40 | 0.267 | 0.920 | 0.536 |
| 42 | 0.249 | 0.911 | 0.537 |
| 44 | -0.008 | 0.907 | 0.536 |
| 46 | -0.314 | 0.916 | 0.536 |
| 48 | -0.445 | 0.932 | 0.536 |
| 50 | -0.309 | 0.942 | 0.535 |
| 52 | -0.122 | 0.944 | 0.535 |
| 54 | -0.071 | 0.931 | 0.535 |
| 56 | -0.210 | 0.940 | 0.535 |
| 58 | -0.459 | 0.907 | 0.534 |
| 60 | -0.587 | 0.875 | 0.534 |

## 4.4. Indukcja w szczelinie powietrznej

Maksymalna indukcja w szczelinie wynosi około 0,95 T, a wartość średnia po obwodzie około 0,53 T. Indukcja pozostaje niemal niezależna od kąta położenia wirnika, ponieważ jest wyznaczana głównie przez magnesy trwałe; prąd uzwojeń podnosi jedynie lokalne wartości w pobliżu zasilanych zębów.

# 5. Porównanie wyników

Badanie numeryczne prowadzono etapami, zmieniając jeden parametr na raz. Najpierw oceniono wpływ obwodu magnetycznego wirnika (jarzmo), a następnie wpływ liczby zwojów uzwojenia. Poniższe porównania uzasadniają, dlaczego za finalną przyjęto konfigurację ze stalowym jarzmem i 100 zwojami, opisaną w rozdziale 4.

## 5.1. Wpływ jarzma wirnika

Porównano dwa warianty obwodu magnetycznego wirnika: z powietrzem oraz ze stalowym jarzmem za magnesami (przy N = 1).

| Wielkość | Powietrze (R6-R7) | Stal (jarzmo wirnika) |
| --- | --- | --- |
| Bmax w szczelinie [T] | 0,47 | 0,69 |
| Bśr w szczelinie [T] | 0,33 | 0,53 |
| Amplituda momentu [N·m] | ±0,40 | ±0,06 |

Wprowadzenie jarzma zwiększyło indukcję w szczelinie i zmniejszyło amplitudę momentu zaczepowego, co oznacza domknięcie obwodu magnetycznego oraz bardziej równomierny rozkład pola.

## 5.2. Wpływ liczby zwojów

Dla wariantu ze stalowym jarzmem porównano model o 1 i 100 zwojach.

| Wielkość | N = 1 zwój | N = 100 zwojów |
| --- | --- | --- |
| Zakres momentu [N·m] | ±0,06 | −0,59 … +0,50 |
| Bmax w szczelinie [T] | 0,69 | 0,95 |

Zwiększenie liczby zwojów spowodowało kilkukrotny wzrost momentu, ponieważ pole uzwojeń zaczęło istotnie współdziałać z polem magnesów.

# 6. Wnioski

- Zbudowano parametryczny dwuwymiarowy model silnika elektrycznego (12 żłobków, 14 biegunów, magnesy N40), w pełni zautomatyzowany skryptem w języku Lua.

- Moment elektromagnetyczny zależy od kąta położenia wirnika i zmienia się okresowo (okres około 26°) w zakresie od −0,59 do +0,50 N·m. Wartości zerowe odpowiadają położeniom równowagi.

- Dodanie stalowego jarzma wirnika zwiększyło indukcję w szczelinie z około 0,47 do 0,69 T i zmniejszyło moment zaczepowy, co świadczy o korzystniejszym obwodzie magnetycznym i bardziej płynnej pracy.

- Zwiększenie liczby zwojów z 1 do 100 zwiększyło moment kilkukrotnie (do około ±0,5 N·m), co potwierdza istotny wpływ pola uzwojeń na moment silnika.

- Przy dużej liczbie amperozwojów w zębach stojana pojawia się nasycenie obwodu magnetycznego (indukcja do około 2 T), które ogranicza dalszy wzrost momentu.

- Za najkorzystniejszy uznano wariant ze stalowym jarzmem wirnika i 100 zwojami uzwojenia.

# Załącznik. Kod w języku Lua

-- parametry pracy: prad, liczba zwojow, kat wirnika
current = 7
turns = 100
rotor_angle = 0
pi = 3.14159265358979

-- grupa wirnika (czesc obracana)
ROTOR = 1

-- promienie kolejnych warstw silnika [mm] (od otworu po obszar zewnetrzny)
R1 = 20
R2 = 30
R3 = 50
R4 = 55
R5 = 58
R6 = 63
R7 = 66
R8 = 78

-- liczba zlobkow i magnesow oraz ich ustawienie katowe
Ns = 12
Nr = 14
theta0_s = 15
theta0_r = 90

-- ksztalt (szerokosci katowe) zlobkow stojana i magnesow
delta_inner = 4 * pi / 180
delta_outer = 7.5 * pi / 180
delta_mid   = 3 * pi / 180
delta_pink_inner = 2 * pi / 180
delta_pink_outer = 3.5 * pi / 180

-- funkcja pomocnicza: okrag
function draw_circle(R)
    mi_addnode(R,0)
    mi_addnode(-R,0)
    mi_addarc(R,0,-R,0,180,1)
    mi_addarc(-R,0,R,0,180,1)
end

-- definicja zadania symulacji (pole magnetyczne 2D, mm, glebokosc 50 mm)
newdocument(0)
mi_probdef(0,"millimeters","planar",1e-8,50,30)

-- okregi rozdzielajace warstwy silnika
draw_circle(R1)
draw_circle(R2)
draw_circle(R3)
draw_circle(R4)
draw_circle(R5)
draw_circle(R6)
draw_circle(R7)
draw_circle(R8)

-- zlobki stojana - linie promieniowe
for n = 0, Ns-1 do
    local theta = (theta0_s + n*(360/Ns)) * pi / 180
    local x1 = R2 * cos(theta)
    local y1 = R2 * sin(theta)
    local x2 = R3 * cos(theta)
    local y2 = R3 * sin(theta)
    mi_addnode(x1,y1)
    mi_addnode(x2,y2)
    mi_addsegment(x1,y1,x2,y2)
end

-- zlobki stojana - scianki i wejscia
for n = 0, Ns-1 do
    local theta = (theta0_s + n*(360/Ns)) * pi / 180
    for side = -1, 1, 2 do
        local x1 = R2 * cos(theta + side*delta_inner)
        local y1 = R2 * sin(theta + side*delta_inner)
        local x2 = R3 * cos(theta + side*delta_outer)
        local y2 = R3 * sin(theta + side*delta_outer)
        mi_addnode(x1,y1)
        mi_addnode(x2,y2)
        mi_addsegment(x1,y1,x2,y2)
        local xm1 = R3 * cos(theta + side*delta_mid)
        local ym1 = R3 * sin(theta + side*delta_mid)
        local xm2 = R4 * cos(theta + side*delta_mid)
        local ym2 = R4 * sin(theta + side*delta_mid)
        mi_addnode(xm1,ym1)
        mi_addnode(xm2,ym2)
        mi_addsegment(xm1,ym1,xm2,ym2)
    end
end

-- magnesy wirnika - scianki (podzial wienca)
for n = 0, Nr-1 do
    local theta = (theta0_r + n*(360/Nr)) * pi / 180
    for side = -1, 1, 2 do
        local x1 = R5 * cos(theta + side*delta_pink_inner)
        local y1 = R5 * sin(theta + side*delta_pink_inner)
        local x2 = R6 * cos(theta + side*delta_pink_outer)
        local y2 = R6 * sin(theta + side*delta_pink_outer)
        mi_addnode(x1,y1)
        mi_addnode(x2,y2)
        mi_addsegment(x1,y1,x2,y2)
    end
end

-- formowanie zlobkow i rozdzielenie magnesow
for n = 0, Ns-1 do
    local theta = (theta0_s + (n + 0.5)*(360/Ns)) * pi / 180
    mi_selectarcsegment(R2 * cos(theta), R2 * sin(theta))
end
mi_deleteselected()

for n = 0, Ns-1 do
    local theta = (theta0_s + (n + 0.5)*(360/Ns)) * pi / 180
    mi_selectarcsegment(R3 * cos(theta), R3 * sin(theta))
end
mi_deleteselected()

for n = 0, Ns-1 do
    local theta = (theta0_s + n*(360/Ns)) * pi / 180
    mi_selectarcsegment(R4 * cos(theta), R4 * sin(theta))
end
mi_deleteselected()

for n = 0, Nr-1 do
    local theta = (theta0_r + n*(360/Nr)) * pi / 180
    mi_selectarcsegment(R5 * cos(theta), R5 * sin(theta))
end
mi_deleteselected()

mi_selectnode(R2,0)
mi_selectnode(-R2,0)
mi_deleteselected()
mi_selectnode(R3,0)
mi_selectnode(-R3,0)
mi_deleteselected()

-- materialy silnika z biblioteki
mi_getmaterial("Air")
mi_getmaterial("M-19 Steel")
mi_getmaterial("N40")
mi_getmaterial("20 AWG")

-- obwody trzech faz uzwojen
mi_addcircprop("A", current, 1)
mi_addcircprop("B", current, 1)
mi_addcircprop("C", current, 1)

-- warunek brzegowy na zewnetrznej krawedzi
mi_addboundprop("Dirichlet", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
mi_selectarcsegment(0, R8)
mi_setarcsegmentprop(5, "Dirichlet", 0, 0)
mi_clearselected()

-- otwor srodkowy (wal) - powietrze
mi_addblocklabel(0, R1 * 0.5)
mi_selectlabel(0, R1 * 0.5)
mi_setblockprop("Air", 1, 1, "", 0, 0, 0)
mi_clearselected()

-- jarzmo i zeby stojana - stal
mi_addblocklabel((R1 + R2) * 0.5, 0)
mi_selectlabel((R1 + R2) * 0.5, 0)
mi_setblockprop("M-19 Steel", 1, 1, "", 0, 0, 0)
mi_clearselected()

-- szczelina powietrzna
mi_addblocklabel((R4 + R5) * 0.5, 0)
mi_selectlabel((R4 + R5) * 0.5, 0)
mi_setblockprop("Air", 1, 0.5, "", 0, 0, 0)
mi_clearselected()

-- jarzmo wirnika - stal
mi_addblocklabel((R6 + R7) * 0.5, 0)
mi_selectlabel((R6 + R7) * 0.5, 0)
mi_setblockprop("M-19 Steel", 1, 0.5, "", 0, 0, 0)
mi_clearselected()

-- obszar zewnetrzny - powietrze
mi_addblocklabel((R7 + R8) * 0.5, 0)
mi_selectlabel((R7 + R8) * 0.5, 0)
mi_setblockprop("Air", 1, 1, "", 0, 0, 0)
mi_clearselected()

-- przypisanie faz (A/B/C) i kierunkow pradu do zlobkow
phase_A = {"A","A","B","B","C","C","A","A","B","B","C","C",
           "A","A","B","B","C","C","A","A","B","B","C","C"}
dir_A   = { 1,  1,  1,  1,  1,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
             1,  1,  1,  1,  1,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}

-- uzwojenia w zlobkach stojana
r_winding = (R2 + R3) * 0.5
slot_mid = (delta_inner + delta_outer) * 0.5
idx = 1
for n = 0, Ns-1 do
    local theta_c = (theta0_s + n*(360/Ns)) * pi / 180
    for s = -1, 1, 2 do
        local theta = theta_c + s * slot_mid
        local px = r_winding * cos(theta)
        local py = r_winding * sin(theta)
        mi_addblocklabel(px, py)
        mi_selectlabel(px, py)
        mi_setblockprop("20 AWG", 0, 0.5, phase_A[idx], 0, 0, dir_A[idx] * turns)
        mi_clearselected()
        idx = idx + 1
    end
end

-- magnesy trwale wirnika (namagnesowanie naprzemienne N-S)
r_magnet = (R5 + R6) * 0.5
for i = 0, Nr-1 do
    local base_deg = theta0_r + i * (360 / Nr)
    local angle_rad = (base_deg + 8) * pi / 180
    local px = r_magnet * cos(angle_rad)
    local py = r_magnet * sin(angle_rad)
    local mag_angle
    if (i - 2 * floor(i / 2)) == 0 then
        mag_angle = base_deg
    else
        mag_angle = base_deg + 180
    end
    mi_addblocklabel(px, py)
    mi_selectlabel(px, py)
    mi_setblockprop("N40", 1, 1, "", mag_angle, 0, 0)
    mi_clearselected()
end

-- wirnik jako grupa (magnesy + jarzmo) do obracania
mi_clearselected()
mi_selectcircle(0, 0, R7 + 1, 4)
mi_setgroup(ROTOR)
mi_clearselected()
mi_selectcircle(0, 0, R5 - 0.5, 4)
mi_setgroup(0)
mi_clearselected()


mi_zoomnatural()
mi_saveas("silnik_wariant5.FEM")


-- zakres badania: kat polozenia wirnika
angle_start = 0
angle_stop  = 60
angle_step  = 2

-- punkty odczytu indukcji w szczelinie
R_probe = (R4 + R5) / 2
n_probe = 180


fp = openfile("wyniki.csv", "w")
write(fp, "kat_deg,moment_Nm,Bmax_szczelina_T,Bsr_szczelina_T\n")


-- ustawienie wirnika na kat poczatkowy
if angle_start ~= 0 then
    mi_selectgroup(ROTOR)
    mi_moverotate(0, 0, angle_start, 4)
    mi_clearselected()
end

-- petla: kolejne polozenia wirnika
a = angle_start
while a < angle_stop + 0.0001 do

    -- symulacja pola magnetycznego dla biezacego kata
    mi_analyze(1)
    mi_loadsolution()

    -- moment na wirniku
    mo_groupselectblock(ROTOR)
    T = mo_blockintegral(22)
    mo_clearblock()

    -- indukcja w szczelinie (max i srednia po obwodzie)
    Bmax = 0
    Bsum = 0
    k = 0
    while k < n_probe do
        ang = k * (360 / n_probe) * pi / 180
        A_pt, bx, by = mo_getpointvalues(R_probe * cos(ang), R_probe * sin(ang))
        Bmag = sqrt(bx*bx + by*by)
        if Bmag > Bmax then Bmax = Bmag end
        Bsum = Bsum + Bmag
        k = k + 1
    end
    Bavg = Bsum / n_probe

    mo_close()

    -- zapis wyniku do tabeli
    write(fp, a .. "," .. T .. "," .. Bmax .. "," .. Bavg .. "\n")

    -- obrot wirnika o krok
    mi_selectgroup(ROTOR)
    mi_moverotate(0, 0, angle_step, 4)
    mi_clearselected()
    a = a + angle_step
end


closefile(fp)
messagebox("Gotowe. Pliki silnik_wariant5.FEM i wyniki.csv zapisano w tym folderze.")